Обект:
 Садково стопанство на
  яз. ”Сивата вода” общ.Хасково
Технически и технологични характеристики:
- Садкова 14 модулна установка

- Габаритни размери:

·  дължина – 48 000 мм;

·  ширина – 16 500мм;

·  височина- 5 200мм;

·  модули – 14 бр.;
- Материал AISI 304;
- Размери на модула:

·  дължина – 6 000мм;

·  ширина – 6 000мм;

·  дълбочина – 5 000мм;

- Централна обслужваща пътека с ширина В = 3 000 мм;

- Странични обслужващи пътеки с ширина В= 750 мм.

- Садките са обурудвани с 14 бр. универсални автоматични хранилки всяка             

   с обем 95л.  за гранулиран фураж с фотоволтаично захранване;

- Садките са комплектовани с двойна полиестерна влагоустойчива мрежа с
 размери 6000 х 6000х 6000, с големина на „окото” 14мм.
Брегови съоръжения, битови и складови помещения:
   1. Контейнерен склад за фураж

       Технически характеристики и параметри:

· габаритни размери 

· дължина –  6 000мм.
· ширина  –  2 400 мм.
· височина – 2 400 мм.
- метална конструкция- стоманена поцинкована
- стени поцинкована ламарина:  0,6-0,8 мм, LT 40
- покрив - сандвич панел 30 мм, външно и вътрешно галванизирана ламарина с PVC покритие, изолация полиуретанова пяна.

- под- фибер циментова водоустойчива плоскост.
- врата – AL дограма стъклопакет с размери 98 х 200 см. 

2. Контейнерен склад за инвентар
       Технически характеристики и параметри:
         - габаритни размери 

· дължина – 4 000мм.
· ширина –  2 400 мм.
· височина –2 400 мм.
- метална конструкция - стоманена поцинкована

- стени поцинкована ламарина: 0,6-0,8 мм, LT 40
- покрив - сандвич панел 30 мм, външно и вътрешно галванизирана ламарина с PVC покритие, изолация  полиуретанова пяна.
- под - фибер циментова водоустойчива плоскост.

- врата – AL дограма стъклопакет с размери 98 х 200 см. 

3. Контейнерно битово помещение с вграден химически тоалетен възел

       Технически характеристики и параметри:

        - габаритни размери 

· дължина -  6 000 мм.
· ширина -   2 400 мм.
· височина - 2 400 мм.
- метална конструкция - стоманена, поцинкована;
- стени и покрив – сандвич панел 30 мм., външно и вътрешно галванизирана ламарина с PVC покритие, изолация полиуретанова пяна.

- под- фибер циментова водоустойчива плоскост.

- врата –AL дограма стъклопакет с размери 98 х 200 см. 

4. Помещение за охрана

     Технически характеристики и параметри:

      - габаритни размери 

· дължина – 2 500 мм.
· ширина –  2 400 мм.
· височина – 2 400 мм.
- метална конструкция- стоманена, поцинкована

- стени поцинкована ламарина-0,6-0,8 мм, LT 40
- покрив - сандвич панел 30 мм, външно и вътрешно галванизирана

ламарина с PVC покритие, изолация  полиуретанова пяна.

- под - фибер циментова водоустойчива плоскост.

- врата – AL дограма стъклопакет с размери 98 х 200 см. 

5. Трупно помещение

     Технически характеристики и параметри :

      - габаритни размери 

· дължина – 2 500 мм.
· ширина –  2 400 мм.
· височина –2 400 мм.
- метална конструкция- стоманена, поцинкована

- стени поцинкована ламарина:  0,6-0,8 мм, LT 40
· покрив - сандвич панел 30 мм, външно и вътрешно галванизирана

ламарина с PVC покритие, изолация  полиуретанова пяна.

- под - фибер циментова водоустойчива плоскост.

- врата – AL дограма стъклопакет с размери 98 х 200 см. 
Производствени характеристики

Производствен капацитет - до 100 тона шаран годишно;

При използване на екструдиран фураж (внос от Австрия) хранителния 
коефицент достига до 1.25  
(1.25кг. фураж - за добив на 1 кг. месо)
При използване на зарибителен материал - 150 – 200 гр., шаранът достига 
Тегло за консумация – 1500 – 1600 гр. за 8 месеца.

Цена на екструдирания фураж – 1 – 1,20 лв./кг.
Цена на 1 кг. Шаран – 5 лв. ( гарантиран пазар в гр.Хасково)

