Апарат с вертикално излитане и кацане


Началото


Проектирането на самолета е завършено през 1993г., а през 1996г. е патентован под №60960. Проектът е обозначен като "Автолет". Апаратът е предназначен за изпълнение на многоцелеви задачи:


- използване за спорт, туризъм и развлечение;


- въздушно разузнаване и метеорологически изследвания;


- за свръзка в труднопроходими места;


- безпилотна мишена;


- за полицейски контрол в града и т.н.


Конструкцията


В аеродинамичната схема е използвано пръстеновидно крило. По централната вертикална ос е разположен двигател със монтиран на вала му турбовентилатор. По периферията на крилото е разполо-жен пръстен с елерони за аеродинамично управление на самолета. Двигателят и крилото са монтирани към основен носещ диск. Апара-тът е изграден основно от алуминиеви сплави и композитни мате-риали. Подмената сила се реализира, като турбовентилаторът ускори въздушен поток към атакуващия ръб на крилото. Ограничителният пръстен предпазва крилото от въздушни влияния, служи като ежекторна задкрилка и прави самолета по-стабилен и маневрен. 


Двигателят


В основната схема е използван бутален двигател с вътрешно горене, малка мощност и високи обороти. Конструктивната схема позволява използването на двигател с малка мощност, тъй като тя се използва изцяло за завъртане на турбовентилатора. При обикнове-ните самолети тягата на двигателя ускорява цялата маса, а тук се ускорява само въздухът. 


Вариантите


Моделите се различават по конструктивната схема, радиоелектронното оборудване, целите и задачите, които изпълняват. 


Например:


- разлика във въздушния контур на крилото и пръстена. Той може да бъде кръг, триъгълник, квадрат и т.н. Кръглият ще има най-голяма подемна сила при еднакви двигатели и турбовентилатори. Триъгълният ще има по-висока хоризонтална скорост поради по-малкото челно съпротивление; 


- усъвършенстването на конструкцията се постига със "свободна" турбина. Вместо двигател - газова бутилка и горивни дюзи. Подаването на газта се регулира от магнет вентил; 


- използването вместо газ на сгъстен въздух. Този модел е 100% екологичен;


- моделите "небесен сърф" и "вятърен ездач" са предназначени за спорт и развлечение. Първият се управлява с тежестта на пилота, а вторият е снабден с кормило на мотоциклет. И двата модела са открити и пилотът стъпва върху тях; 


- за полицейски контрол в големите градове; 


- за свръзка в труднопроходими местности;


- като транспорт за различни малогабаритни товари;


- като безпилотна мишена за симулиране на реален бой между хеликоптери;


- въздушно разузнаване и наблюдение.


Радиоелектронното оборудване включва:


- многофункционална доплерова РЛС;


- станция за активни смущения;


- инерциална навигационна система;


- оптикоелектронна станция;


- система за следване релефа на местността;


- телекамери;


- апаратура за радиоопознавне и т.н.;


Системата за управление на полета включва автопилот, в който се въвеждат данните за полета или директно радиоуправление чрез визуален телевизионен контрол. 


Електрониката се разполага на различни места : в крилото, под планера, върху капака на турбовентилатора, в ограничителния пръстен. 


Перспективите


Този самолет има безспорни предимства като:


- малки геометрични размери;


- малко тегло;


- голяма подемна сила;


- вертикално излитане и кацане;


- висока маневреност;


- икономичност и мобилност;


- многовариантност, многоцелеви;


- ниска цена.


Това са качества, които ще осигурят едно добро бъдеще на този самолет. Търси се инвеститор, който да осигури построяването на работещ модел, изпитанията и по-нататъшното развитие на проекта. 

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]








[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



